Практическая работа по дисциплине
“Сети и телекоммуникации”

№4

Выполнил:

Студент группы 606-12
Демьянцев В.В.

ЗАДАНИЕ 4.6.5

- Подключение к облаку

  - Подключите Cloud (Облако) к Router0.

- В левом нижнем углу щелкните значок в виде оранжевой молнии, чтобы открыть список доступных подключений.

- Выберите правильный кабель для подключения порта F0/0 Router0 к порту Eth6 Cloud. Cloud — это тип коммутатора, поэтому используйте подключение Copper Straight-Through (Медное прямое). После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

- Подключите Cloud (Облако) к Cable Modem (Кабельный модем).

Выберите правильный кабель для подключения порта Coax7 Cloud к порту Port0 Modem.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

- Подключение маршрутизатора Router0

  - Подключите Router0 к Router1.

Выберите правильный кабель для подключения порта Ser0/0/0 Router0 к порту Ser0/0 Router1. Используйте один из доступных последовательных (Serial) кабелей.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

- Подключите Router0 к netacad.pka.

Выберите правильный кабель для подключения порта F0/1 Router0 к порту F0 netacad.pka. Маршрутизаторы и компьютеры обычно используют одинаковые провода для отправки (1 и 2) и получения (3 и 6) данных. Кабель, который нужно выбрать, состоит из скрученных проводов. Хотя многие современные сетевые платы могут автоматически определить, какие пары используются для приема и передачи, на маршрутизаторе Router0 и сервере netacad.pka нет сетевых плат с этой функцией автоопределения.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

- Подключите Router0 к Configuration Terminal (Терминал настройки).

Выберите правильный кабель для подключения консоли Router0 к терминалу RS232 . Этот кабель не обеспечивает сетевой доступ к Configuration Terminal, но позволяет настроить Router0 через терминал.

После подключения правильного кабеля индикаторы канала на кабеле станут черными.

- Подключение оставшихся устройств

  - Подключите Router1 к Switch (Коммутатор).

Выберите правильный кабель для подключения порта F1/0 Router1 к порту F0/1 Switch.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом. Подождите несколько секунд, чтобы индикатор из оранжевого стал зеленым.

- Подключите Cable Modem (Кабельный модем) к Wireless Router (Беспроводной маршрутизатор).

Выберите правильный кабель для подключения порта Port1 Modem к порту Internet Wireless Router.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

- Подключите Wireless Router (Беспроводной маршрутизатор) к Family PC (Общий ПК).

Выберите правильный кабель для подключения порта Eth1 Wireless Router к Family PC.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

- Проверка подключений

  - Проверьте подключение Family PC к netacad.pka.

- Откройте командную строку на Family PC и выполните команду ping для сервера netacad.pka.

- Откройте веб-браузер и введите адрес http://netacad.pka.

- Отправьте запрос ping с Home PC (Домашний ПК) на Switch (Коммутатор).

Откройте командную строку на Home PC и выполните команду ping для IP-адреса Switch, чтобы проверить соединение.

- Откройте Router0 с Configuration Terminal (Терминал настройки).

- Откройте Terminal на Configuration Terminal и примите параметры по умолчанию.

- Нажмите клавишу ввода, чтобы открыть командную строку Router0.

- Введите команду show ip interface brief, чтобы просмотреть состояние интерфейсов.

- Изучение физической топологии

  - Изучите облако.

- Откройте вкладку Physical Workspace (Физическая рабочая область) или используйте сочетания клавиш Shift+P и Shift+L для переключения между логической и физической рабочими областями.

- Щелкните значок Home City (Родной город).

- Щелкните значок Cloud (Облако).

Вопрос:

Сколько проводов подключено к коммутатору в синей стойке?

2

Введите ваш ответ здесь.

- Нажмите кнопку Back (Назад) для возврата к Home City.

- Изучите первичную сеть.

- Щелкните значок Primary Network (Первичная сеть). Удерживайте указатель мыши на разных кабелях.

Вопрос:

Что находится в таблице справа от синей стойки?

Терминал конфигурации

Введите ваш ответ здесь.

- Нажмите кнопку Back (Назад) для возврата к Home City.

- Изучите вторичную сеть.

- Щелкните значок Secondary Network (Вторичная сеть). Удерживайте указатель мыши на разных кабелях.

Вопрос:

Почему к каждому устройству подключено по два оранжевых кабеля?

Устройства, подключенные по два оранжевых кабеля, вероятно, используют технологию Link Aggregation (связывание каналов) или EtherChannel. Это позволяет объединять несколько физических каналов в один логический для увеличения пропускной способности и обеспечения отказоустойчивости.

Введите ваш ответ здесь

- Нажмите кнопку Back (Назад) для возврата к Home City.

- Изучите домашнюю сеть.

- Щелкните значок Home Network (Домашняя сеть).

Вопрос:

Почему нет стойки для оборудования?

В домашней сети отсутствует стойка для оборудования, вероятно, потому, что:

- Домашние сети обычно менее сложны, и им не требуется множество устройств, как в корпоративных сетях.

- Домашние маршрутизаторы часто интегрируют функции беспроводных маршрутизаторов и могут обеспечивать все необходимые функции для обычных пользователей.

- Встроенных портов на маршрутизаторе может быть достаточно для подключения устройств, и поэтому дополнительные стойки не требуются.

Введите ваш ответ здесь.

- Откройте вкладку Logical Workspace (Логическая рабочая область), чтобы вернуться к логической топологии.

Конец документа

ЗАДАНИЕ 4.7.1

Часть 1. Изучите информацию о локальной IP-адресации

ЗАДАНИЕ 4.7.2

Часть 1. Определение физических характеристик устройств межсетевого взаимодействия.

Шаг 1. Определение портов управления маршрутизатора Cisco.

a. Нажмите маршрутизатор East. Вкладка Physical (Физический) должна быть активна.

б.    Увеличьте масштаб и разверните окно, чтобы видеть весь маршрутизатор.

Вопрос:

Какие порты управления доступны?

Вопрос:

в. Какими LAN- и WAN-интерфейсами оснащен маршрутизатор East? Сколько их ?

г. Перейдите на вкладку CLI, нажмите клавишу

Сколько физических интерфейсов перечислено?

5

д. Введите следующие команды:

East> show interface gigabitethernet 0/0

Вопрос:

Какая пропускная способность задана по умолчанию для данного интерфейса?

BW 1000000 Kbit

East> show interface serial 0/0/0

Вопрос:

Какая пропускная способность задана по умолчанию для данного интерфейса?

BW 1544 Kbit

Шаг 2. Определите на коммутаторах слоты расширения для модулей.

Вопросы:

Сколько в маршрутизаторе East слотов расширения для установки дополнительных модулей?

1

Нажмите на Switch2. Сколько у него слотов расширения?

1

Часть 2. Выбор правильных модулей для подключения

Шаг 1. Определите, какой модуль обеспечивает требуемое подключение.

a. Нажмите маршрутизатор East и откройте вкладку Physical (Физический). Слева под меткой Modules (Модули) отображаются доступные варианты расширения возможностей маршрутизатора. Щелкните каждый модуль. Внизу будет показано его изображение и дано описание. Изучите эти варианты.

Вопросы:

1)     Вам нужно подключить компьютеры PC1, 2 и 3 к маршрутизатору East, но у вас недостаточно средств для приобретения нового коммутатора. С помощью какого модуля можно подключить три ПК к маршрутизатору East?

The HWIC-4ESW provides four switching ports.

2)     Сколько узлов можно подключить к маршрутизатору с помощью этого модуля?

4

б. Нажмите на Switch2.

Вопрос:

Какой модуль можно вставить, чтобы обеспечить оптоволоконное подключение Gigabit к коммутатору Switch3?

PT-SWITCH-NM-1FGE

Шаг 2.    Добавьте подходящие модули и включите устройства.

a. Нажмите маршрутизатор East и попробуйте вставить соответствующий модуль из шага 1А. Модули добавляются щелчком по модулю и перетаскиванием его в пустой слот устройства.

б. Используя ту же процедуру, вставьте соответствующие модули из шага 1Б в крайний справа пустой слот на коммутаторе Switch2.

в. С помощью команды show ip interface brief определите слот на Switch2, в который был вставлен модуль.

Вопрос:

В какой слот был вставлен модуль?

Часть 3. Подключение устройств

Возможно, для вас это первое упражнение, в котором вы должны подключить устройства. Вы еще можете не знать назначение различных типов кабелей. Чтобы успешно подключить все устройства, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей и следуйте соответствующим рекомендациям.

a. Выберите соответствующий тип кабеля.

б. Нажмите первое устройство и выберите указанный интерфейс.

в. Нажмите второе устройство и выберите указанный интерфейс.

г. Если устройства подключены правильно, вы увидите, что ваша оценка увеличилась.

Пример. Чтобы подключить маршрутизатор East к коммутатору Switch1, выберите тип кабеля Copper Straight-Through (Медный прямой). Нажмите маршрутизатор East и выберите интерфейс GigabitEthernet0/0. Затем нажмите Switch1 и выберите интерфейс GigabitEthernet0/1. Теперь ваш счет должен быть 4/55.

Часть 3. Подключение устройств

a. Выберите соответствующий тип кабеля.

б. Нажмите первое устройство и выберите указанный интерфейс.

в. Нажмите второе устройство и выберите указанный интерфейс.

г. Если устройства подключены правильно, вы увидите, что ваша оценка увеличилась.

East> show ip interface brief

Сравните выходные данные со следующими:

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0 172.30.1.1 YES manual up up

GigabitEthernet0/1 172.31.1.1 YES manual up up

Serial0/0/0 10.10.10.1 YES manual up up

Serial0/0/1 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/1/0 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/1/1 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/1/2 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/1/3 unassigned YES unset up down

Vlan1 172.29.1.1 YES manual up up

Если все кабели соединены верно, вывод должен совпадать.

Шаг 2: Подключение беспроводных устройств, ноутбуков и планшетных ПК.

- Щелкните ноутбук и выберите вкладку «Конфигурация». Выберите интерфейс Wireless0. Установите флажок в поле «Вкл» рядом с пунктом «Статус порта». Через несколько секунд должно появиться беспроводное соединение.

б. Перейдите на вкладку Рабочий стол ноутбука . Нажмите на значок веб-браузера, чтобы запустить веб-браузер. Введите www.cisco.pka в поле URL и нажмите кнопку Перейти . На странице должен отображаться Cisco Packet Tracer.

в. Щелкните Планшет и выберите вкладку «Конфигурация». Выберите интерфейс Wireless0. Установите флажок в поле «Вкл» рядом с пунктом «Статус порта». Через несколько секунд должно появиться беспроводное соединение.

г. Повторите шаги, описанные в шаге 2Б, чтобы проверить отображение страницы.

Шаг 3. Измените метод доступа TabletPC.

a. Щелкните Планшет и выберите вкладку «Конфигурация». Выберите интерфейс Wireless0. Снимите флажок «Вкл» рядом с пунктом «Состояние порта». Теперь должно очистится, и беспроводное соединение упадет.

б.     Нажмите интерфейс 3G/4G Cell1. Установите флажок в поле «Вкл» рядом с пунктом «Статус порта». Через несколько секунд должна появиться сотовая связь.

в. Повторите процесс проверки веб-доступа.

Шаг 4: Проверьте подключение других ПК.

Все компьютеры должны быть подключены к веб-сайту и друг к другу. Вы научитесь использовать тестирование подключения во многих будущих лабораторных работах.

Конец документа